| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga 6/1 |
| --- | --- |

za javno naročilo: VKS-53/21 - Dobava čelnega nakladalnika na kolesih, buldožerja in mini bagra, sklop 1: Dobava čelnega nakladalnika na kolesih

| ZNAMKA STROJA: |  |
| --- | --- |
| PONUJENI TIP in MODEL STROJA (popolna oznaka): |  |

| Naročnik naroča dobavo nakladalnika naslednjih specifikacij: | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST)* * Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko iz te tabele, sicer bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb! |
| --- | --- |
| Tovarniško nov stroj, leto izdelave 2021 |  |
| Nakladalnik ima CE certifikat |  |
| Motor nakladalnika diesel, štiritaktni, 6 valjni vodno hlajen, ki ustreza predpisom STAGE 5 |  |
| Hrupnost nakladalnika max. 68 dBA v kabini na ušesu strojnika |  |
| Zunanja hrupnost nakladalnika max. 106 dBA |  |
| Masa nakladalnika nad 20.000 kg |  |
| Sprednja roka mora biti takšne dolžine, da omogoča dvižno višino najmanj 5 m (merjeno na nožu žlice v končnem izstresnem položaju) |  |
| Volumen nakladalne žlice od 4,0 do 5,0 m3 |  |
| Stroj mora imeti vgrajeno centralno avtomatsko mazanje vseh glavnih sklopov stroja |  |
| Sistem za vožnjo stroja z Joystickom na konzoli sedeža, ki omogoča zavijanje levo/desno brez uporabe volana |  |
| z vidika varnosti vožnje pri potovalni hitrosti mora biti stroj opremljen tudi z volanom, ki omogoča vožnjo |  |
| Moč motorja po ISO 9249 nad 200 kW |  |
| Konstrukcija hladilnika je prilagojena za delo v prahu |  |
| Avtomatska reverzibilna vetrnica hladilnika za lažje čiščenje |  |
| Najmanj tri stopenjsko čiščenje vstopnega zraka v motor tako (npr. oljna kopel, primarno suho čiščenje in sekundarno suho čiščenje), da je zagotovljeno nemoteno delo v zelo prašnem okolju (elektrofilterski pepel, droben prah od mletja odpadkov, listje, mrčes) |  |
| Najmanj dvostopenjsko čiščenje goriva (grobo, fino) |  |
| Imeti mora kolesa opremljena z gumami z ojačenim plaščem tipa: RL-5K HI-STABILITY ** 6S L-5 TL, gume morajo biti ustrezne za trajno delo in vožnjo po odpadkih, blatu, kamenju, pepelu iz termoelektrarne, ter ostalih odpadkih ter tudi krajše vožnje po asfaltu in morajo vzdržati vsaj 4.000 obratovalnih ur |  |
| Dodatno hlajenje olja v menjalniku, tako da v težkih deponijskih pogojih dela ne prihaja do pregrevanja ( ponudnik mora zagotoviti izvedbo hlajenja olja v menjalniku in garantirati, da ob delu pri nizkih hitrostih na komunalni deponiji ne bo prihajalo do pregrevanja olja) |  |
| Hidravlični krmilni sistem z zaznavanjem obremenitve (LOAD – SENSING) in nastavljivim pretokom olja na črpalki |  |
| Zavorni diski v bočnih reduktorjih z vidika lažje menjave |  |
| Zaščita dna stroja |  |
| Kabina z ROPS sistemom varovanja strojnika pri prevrnitvi stroja |  |
| Vgrajena satelitska naprava za spremljanje vseh parametrov stroja |  |
| Daljinska povezava z uradnim pooblaščenim servisom |  |
| Delovna LED svetlobna oprema za nočno delo |  |
| Alarm za vzvratno vožnjo |  |
| Stroj mora biti izdelan v skladu z evropskimi normativi |  |
| Stroj mora biti protipožarno varovan, imeti mora vso potrebno protipožarno opremo za delo na komunalnih deponijah, imeti mora samozaščitni protipožarni sistem – avtomatski gasilni sistem |  |
| Avtomatska klimatska naprava za kabino |  |
| Radio |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| Kamera na sprednjem delu stroja za boljšo preglednost in pomoč pri nakladu na vozila |  |
| Zračno vzmetenje sedeža, nastavljiv glede na težo strojnika z dvakratnim nastavljivim hrbtiščem z nastavljivo oporo |  |
| Kabina z nadpritiskom za preprečevanje vstopa prahu |  |

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev z izpolnitvijo celotne tabele, za tem listom pa priloži tehnično dokumentacijo nakladalnika z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da nakladalnik ustreza tehničnim zahtevam.

SERVISIRANJE:

Naročniku zagotavljamo izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od datuma prevzema blaga.

Naziv: servisa: _________________________________________________________________

(naziv in polni naslov)

Za to stranjo prilagamo potrdilo proizvajalca nakladalnika o zastopstvu za prodajo nakladalnika, servisiranje nakladalnika in dobavo originalnih rezervnih delov.

DOKUMENTACIJA

Izjavljamo, da bomo ob izročitvi nakladalnika naročniku predložiti naslednjo spremno dokumentacijo:

- Izjava o skladnosti,

- priročnik za upravljanje, varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x v tiskani obliki + 2x USB),

- kratka navodila za upravljalce stroja (2x v tiskani obliki za v kabino),

- katalog rezervnih delov (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- celovit servisni priročnik (navodila za vzdrževanje) v slovenskem jeziku vključno z celovitimi električnimi in hidravličnimi načrti stroja (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- izjava o skladnosti stroja – original in prevod v slovenskem jeziku (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- vsi napisi in oznake na vozilu morajo biti v slovenskem jeziku,

- Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme na podlagi Zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme;

ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

Izjavljamo, da bomo ob izročitvi nakladalnika pred podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika skupaj s pripadajočo zahtevano dokumentacijo izvedli teoretično in praktično izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev naročnika o uporabi in vzdrževanju stroja za deset (10) oseb v treh različnih terminih, usklajenih z naročnikom na lokaciji odlagališča Barje.

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga 6/2 |
| --- | --- |

za javno naročilo: VKS-53/21 - Dobava čelnega nakladalnika na kolesih, buldožerja in mini bagra, sklop 2: Dobava buldožerja

| ZNAMKA STROJA: |  |
| --- | --- |
| PONUJENI TIP in MODEL STROJA (popolna oznaka): |  |

| Naročnik naroča dobavo buldožerja naslednjih specifikacij: | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST)* * Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko iz te tabele, sicer bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb! |
| --- | --- |
| Tovarniško nov stroj, leto izdelave 2021 |  |
| buldožer ima izjavo o skladnosti |  |
| motor buldožerja je skladen z direktivo EU Stage 5 |  |
| Hrupnost buldožerja max. 75 dBA v kabini na ušesu strojnika |  |
| zunanja hrupnost buldožerja max. 110 dBA |  |
| Masa buldožerja od 20.000 kg do 25.000 kg |  |
| Izvedba buldožerja je širša za delo na deponiji premoga. (npr. LGP, PX) |  |
| Ciklonski pred-čistilec vstopnega |  |
| Kot dela na deponiji maksimalno do 45 stopinj |  |
| Sposobnost mazanja (vseh bočnih reduktorjev) pod kotom 45 stopinj |  |
| Moč motorja po ISO 9249 od 120 kW do 210 kW |  |
| Konstrukcija hladilnika je prilagojena za delo v prahu |  |
| Reverzibilna veternica hladilnika za lažje čiščenje (avtomatsko) |  |
| Elektronsko tipalo za zaprašenost zračnega filtra |  |
| Kapaciteta odrivne deske minimalno 5 m3 |  |
| Potisni plug z možnostjo nagiba v 6-ih smereh za rinjenje odpadkov |  |
| Specifični tlak buldožerja na podlago je minimalno 0,30 kg/cm2 |  |
| Minimalna širina plošč, gosenice za delo na premogu je 820 mm |  |
| Hidravlično napenjanje gosenic |  |
| Zaščita vodilnih koles verige |  |
| Sredinski del pogonske osi oddaljen od tal vsaj 1 m zaradi dela v težkih pogojih na odlagališču odpadkov |  |
| Zaščita dna stroja |  |
| Kabina z ROPS sistemom varovanja strojnika pri prevrnitvi stroja |  |
| Vgrajena satelitska naprava za spremljanje vseh parametrov stroja |  |
| Daljinska povezava z uradnim pooblaščenim servisom |  |
| Delovna LED svetlobna oprema za nočno delo |  |
| Alarm za vzvratno vožnjo z možnostjo izklopa |  |
| Upravljanje buldožerja in pluga z joystick komandami (hidrostatični krmilni mehanizem) |  |
| Avtomatsko prestavljanje hitrosti naprej in nazaj |  |
| Avtomatska klimatska naprava za kabino |  |
| Radio |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| Zračno vzmetenje sedeža, nastavljiv glede na težo strojnika z dvakratnim nastavljivim hrbtiščem z nastavljivo oporo |  |
| Kabina z nadpritiskom za preprečevanje vstopa prahu |  |

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev z izpolnitvijo celotne tabele, za tem listom pa priloži tehnično dokumentacijo buldožerja z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da buldožer ustreza tehničnim zahtevam.

SERVISIRANJE:

Naročniku zagotavljamo izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od datuma prevzema blaga.

Naziv servisa: _________________________________________________________________

(naziv in polni naslov)

Za to stranjo prilagamo potrdilo proizvajalca buldožerja o zastopstvu za prodajo buldožerja, servisiranje buldožerja in dobavo originalnih rezervnih delov.

DOKUMENTACIJA

Izjavljamo, da bomo ob izročitvi buldožerja naročniku predložiti naslednjo spremno dokumentacijo:

- Izjava o skladnosti,

- priročnik za upravljanje, varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x v tiskani obliki + 2x USB),

- kratka navodila za upravljalce stroja (2x v tiskani obliki za v kabino),

- katalog rezervnih delov (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- celovit servisni priročnik (navodila za vzdrževanje) v slovenskem jeziku vključno z celovitimi električnimi in hidravličnimi načrti stroja (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- izjava o skladnosti stroja– original in prevod v slovenskem jeziku (1x v tiskani obliki + 2x USB),

- vsi napisi in oznake na vozilu morajo biti v slovenskem jeziku,

- Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme na podlagi Zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme

ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

Izjavljamo, da bomo ob izročitvi buldožerja pred podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika skupaj s pripadajočo zahtevano dokumentacijo izvedli teoretično in praktično izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev naročnika o uporabi in vzdrževanju stroja za deset (10) oseb v treh različnih terminih, usklajenih z naročnikom na lokaciji odlagališča Barje.

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga 6/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

za javno naročilo: VKS-53/21 - Dobava čelnega nakladalnika na kolesih, buldožerja in mini bagra, sklop 3: Dobava mini bagra

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| OSNOVNE ZAHTEVE: |  |
| - Mini bager na kolesih |  |
| - Bager in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev. Motor minimum EURO stage 5. |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |
| Nosilnost: |  |
| - Delovna teža stroja do 6500 kg |  |
| - Višina kabine do 3.000 mm |  |
| - Enodelna glavna roka (boom), dolžine minimalno 2.900 mm |  |
| - Drugi del roke (dipper) dolžine minimalno 1.600 mm |  |
| Pogon: |  |
| - hidrostatični pogon z hitrostjo vožnje po cesti minimalno 25km/h in izven ceste 8km/h |  |
| Zavore: |  |
| - Delovne zavore, servo-hidravlične, samonastavljive, diskaste v olju z dvema ločenima zavornima krogoma |  |
| - Parkirna zavora |  |
| Motor: |  |
| - Diesel motor prostornine najmanj 2,5 l, moči najmanj 45 kW |  |
| - Hrup v voznikovi kabini po ISO 6396 največ 79dB |  |
| Kolesa: |  |
| - Enojne pnevmatike polnjene s polivretansko peno |  |
| Električne naprave: |  |
| - napeljava mora po veljavnih predpisih |  |
| - kompletna svetlobna oprema: delovne LED luči, smerokazi, zavorne luči, pozicijske luči |  |
| - utripajoča luč nameščena na kabini |  |
| Upravljanje: |  |
| - upravljanje smeri vožnje preko smernega stikala |  |
| - krmilna ročica integrirana v naslonu za roko |  |
| - nastavljiv hidravlični servo volan |  |
| Oprema: |  |
| - Mehansko vzmeten z naslonom za roke in nastavljiv voznikov sedež z varnostnim pasom |  |
| - Komfortna in klimatizirana zaprta kabina |  |
| - Vzvratna ogledala |  |
| - Vrata z pomičnimi stekli |  |
| - Brisalci stekel spredaj z napravo za pranje stekel |  |
| - Signal vzvratne vožnje |  |
| - Digitalni števec ur |  |
| - Avtomatski izklop motorja |  |
| - Hitrost stroja 30km/h |  |
| - Avtoradio Bluetooth vključno z zvočniki |  |
| - Blokirni ventil v primeru poka cevi na hidravličnih cilindrih glavne roke |  |
| - Blokirni ventil v primeru poka cevi na hidravličnem cilindru drugega dela roke |  |
| - Hidravlična instalacija za hidravlično kladivo / škarje |  |
| - Hidravlična instalacija za planirno žlico / rotator |  |
| - Hidravlična instalacija za hitro menjavo orodij |  |
| - Hidravlična hitromenjalna plošča |  |
| - Barva univerzalna proizvajalca |  |
| - Kamera za vzvratno vožnjo na zadnjem delu stroja |  |
| Delovni priključki: |  |
| - Izkopna žlica širine 900 mm |  |
| - Kanalska žlica širine 400mm |  |
| - Hidravlično nagibno planirna žlica širine 1500mm |  |
| - Hidravlični grabež z rotatorjem: -minimalna širina noža oziroma gume 500mm -minimalno odpiranje 1500mm -teža največ 500kg -rotacija 360o neskončno -grabež opremljen z gumiranim oprijemalom prirejenimi za plosko nakladanje bele tehnike, oprijemala so snemljivo nameščena |  |
| Ostale zahteve |  |
| DOKUMENTACIJA: |  |
| Ponudnik bo dolžan predati naročniku spodaj navedeno dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| Tehnična dokumentacija: |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da bager ustreza zahtevam |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v elektronski in pisni obliki |  |
| - katalog nadomestnih delov v elektronski obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje delovnega stroja v elektronski in pisni obliki |  |
| Garancijska dokumentacija |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - en račun z vsemi podatki |  |
| - prodajalec na lastne stroške organizira pregled in preizkus delovne opreme v skladu s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, 101/04, 43/11 – ZVZD-1) in naročniku preda potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme na podlagi zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme; |  |
| - Označitev v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11) |  |
| - Dokumentacija v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11) |  |
| - Program usposabljanja, zapisnik ter potrdila o usposabljanju upravljavcev naročnika |  |
| Rok dobave |  |
| Rok dobave je največ stopetdeset (150) dni od dneva sklenitve pogodbe. |  |
| GARANCIJSKI ROK |  |
| - ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od štiriindvajset (24) mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema priklopnih vozil. |  |
| SERVISIRANJE IN REZERVNI DELI |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti na območju Republike Slovenije. |  |
| Najbližji servis naročniku je na lokaciji (ponudnik navede lokacijo): |  |
| - dobava rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od dobave blaga |  |
| USPOSABLJANJE |  |
| Ponudnik je dolžan upravljavce naročnika teoretično in praktično usposobiti 3 osebe za varno uporabo delovne opreme v skladu z navodili za uporabo, vzdrževanje, preizkušanje in servisiranje delovne opreme proizvajalca delovne opreme ter o tem izdal naročniku, s poimenskim seznamom, pisno potrdilo o usposabljanju. |  |
| REKLAMACIJE |  |
| Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. |  |
| PREVZEM BLAGA |  |
| Prevzem se bo opravil na lokaciji naročnika – fco naročnik, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo blago, vključno celotno pripadajočo dokumentacijo, prevzeto in bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu blaga. |  |

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |