NASLOVNA STRAN NAČRTA

| OSNOVNI PODATKI O GRADNJI |  |
| --- | --- |
| naziv gradnje | Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika v Dolskem |
| kratek opis gradnje | Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika v Dolskem od št. 1do 46a ter rekonstrukcija ceste od št. 48a do 70 |
| Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. |  |
| vrste gradnje | rekonstrukcija |
| Označiti vse ustrezne vrste gradnje | novogradnja - prizidava |
|  | novogradnja – novozgrajen objekt |
|  | rekonstrukcija |
|  | sprememba namembnosti |
|  | odstranitev |
| DOKUMENTACIJA |  |
| vrsta dokumentacije | PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje |
| (IZP, DGD, PZI, PID) |  |
| številka projekta | C-1404 |
| PODATKI O NAČRTU |  |
| strokovno področje načrta | Gradbeni načrt – načrt ceste |
| številka načrta | C-1404/06-2020 |
| datum izdelave | junij 2020 |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | Uršula Sušnik Rehumaki, u.d.i.g. |
| identifikacijska številka | IZS PI G-4612 |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU |  |
| projektant (naziv družbe) | TEGA INVEST, d.o.o. |
| naslov | Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana |
| vodja projekta | Uršula Sušnik Rehumaki, u.d.i.g. |
| identifikacijska številka | IZS PI G-4612 |
| podpis vodje projekta |  |
| odgovorna oseba projektanta | TEGA INVEST, d.o.o. Tina Debevc |
| podpis odgovorne osebe projektanta |  |

KAZALO VSEBINE NAČRTA

2/1.1.	NASLOVNA STRAN NAČRTA	1

2/1.2.	KAZALO VSEBINE NAČRTA	2

2/1.3.	SEZNAM GRAFIČNIH PRILOG	3

2/1.4.	TEHNIČNO POROČILO	4

2/1.4.1	Splošno	5

2/1.4.2	Projektne osnove	5

2/1.4.3	Obstoječe stanje	5

2/1.4.4	Tehnični podatki	6

2/1.4.5	Prometna ureditev	8

2/1.4.6	Odvodnjavanje	8

2/1.4.7	Način gradnje	8

2/1.4.8	Zaključek	9

2/1.5.	GRAFIČNE PRILOGE	10

SEZNAM GRAFIČNIH PRILOG

| ŠT. | GRAFIČNE PRILOGE | MERILO |
| --- | --- | --- |
| G.101 | Geodetska posnetek obst. stanja | 1: 500 |
| G.102 | Tehnična situacija | 1:500 |
| G.103 | Prometna situacija | 1:500 |
| G.104 | Zbirnik komunalnih vodov | 1:500 |
| G.105 | Katastrska situacija z vrisom parcel | 1:500 |
| G.119 | Višinski regulacija in odvodnjavanje | 1:500 |
| G.131 | Karakteristični profili | 1: 50 |
| G.132.1 | Prečni profili P1 – P18 | 1:100 |
| G.132.2 | Prečni profili P19 – P33 | 1:100 |
| G.132.3 | Prečni profili N1 – N6 | 1:100 |
| G.142.1 | Vzdolžni profil 1 | 1:1000/100 |
| G.142.2 | Vzdolžni profil 2 | 1:1000/100 |
| G.151 | Gradbeni detajli |  |

TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNO POROČILO

Za objekt:	Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika v Dolskem

Št. projekta:		C-1404

Št. načrta:		C-1404/06-2020

Faza:			PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

- 2/1.4.1	Splošno

Predmet obdelave je rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnja pločnika v Dolskem. Katastrska občina je 1767 -Dolsko.

Poseg na parc. št.: 521; 258/1; 258/4; 105/1; 13/2; 13/3; 11/2; 17/1; 19: 21/3; 22/2; 22/1; 25/1;25/4; 81/1; 80/4; 26; 80/2: 79/7; 79/8; 78/2; 77/8; 76/1; 74/3; 73/2; 40; 42; 70/1; 70/8; 69/1; 526/2; 522/2; 525/13; 66/2; 57; 526/1; 333/3; 525/13; 64; 519/2; 62.

- 2/1.4.2	Projektne osnove

Kot osnova za izdelavo PZI projektne dokumentacije so bili uporabljeni naslednji vhodni dokumenti ter zakonodaja:

- Terenski ogled

- Geodetski načrt št. projekta: 8616/24, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana.

- Naročilo investitorja,

- Zakon o cestah (ZCes-1),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.);

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18);

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1);

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18);

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17);

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)

- TSC 02.401:2012, Označbe na vozišču – oblika in mere;

- TSC 06.100, Kamnita posteljica in povozni plato;

- TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti

- 2/1.4.3	Obstoječe stanje

Predmet obdelave je rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnja pločnika v Dolskem. Obstoječa lokalna cesta je asfaltna, z vidnimi poškodbami zgornjega nosilnega asfaltnega sloja in poteka po ravninskem terenu v naselju. Obstoječa cesta je izvedena brez obrob, neenakomerne širine pa tudi brez pločnika za pešce. Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča poteka preko prečnega in vzdolžnega naklona in se razpršeno odvaja po brežinah in okoliškem terenu.

Na obravnavanem območju se obstoječi komunalni vodi: električni vod, TK vod, javna razsvetljava, vodovod in plinovod.  Obstoječa komunalna infrastruktura je vrisana v priloženi grafični prilogi Zbirna karta komunalnih vodov.

- 2/1.4.4  Tehnični podatki

- Opis novega stanja

Kategorizacija:  LC  - lokalna cesta

Lokalna cesta LC večinoma poteka po strnjenem naselju in spada med malo prometne ceste zato je privzeta projektna hitrost 40 km/h. Cesta poteka po ravninskem terenu v smeri zahod– vzhod. Širina asfaltnega vozišča je 5,00 m. Do profila P 16 je južna stran vozišča obrobljena z dvignjenim betonskim robnikom 15/25 cm, kateri meji na asfaltni pločnik širine 1.50 m. Pločnik je obrobljen z granitno kocko 10/10/10 cm.

Na severni strani vozišča je na tem odseku asfaltna mulda širine 50 cm do profila P13 + 9.30 m in asfaltna bankina ob stanovanjskem objektu do križišča s severnik krakom priključne ceste ob gasilskem domu.

Od profila P 16 do P33 poteka pločnik na severni strani  vozišča. Na južni strani ceste je ob vozišču asfaltna mulda širine 0,50 m do profila P20, v nadaljevanju pa do profila P33 peščena bankina širine 0.50 m.

V profilu P29 ve priključuje severna dovozna cesta katera se na severu priključuje na krožno križišče na Zasavski cesti. Del te ceste se prav tako rekonstruira do profila N5 + 5.45 m, v dolžini 94,36 m.

Na tem odseku je širina vozišča 5.00 m, na zahodni strani vozišča je pločnik širine 1.50 m, omejen z betonskim robnikom 25/25 cm ob vozišču, in z granitno kocko 10/10/10 cm. Na vzhodni strani tega odseka ceste je peščena bankina širine 0,50 m.

Parkirna površina

Med profiloma P22 in P24 je ob vozišču urejenih 5 bočnih parkirnih mest širine 2.50 m in dolžine 5.50 m.

- Tipski prečni profil

- pločnik					1 x 1,50 m

- vozišče					2 x 2,50 m

- bankina ali mulda, š= 0,50 m                        1 x 0, 50 m

SKUPAJ					      7,00 m

- Voziščna in pohodna konstrukcija

Utrditev povozne asfaltne površine:

- AC 11 surf B 50/70 A3			4,0 cm

- AC 16 base B 50/70 A3			6,0 cm

- Tamponski drobljenec 0/32 mm		20,0 cm

SKUPAJ                                                        	30,0 cm

Utrditev pohodne asfaltne površine:

- AC 11 surf B 50/70 A3			4,0 cm

- Tamponski drobljenec 0/32 mm		20,0 cm

SKUPAJ                                                        	24,0 cm

Temeljna tla se pripravijo z grobim planiranjem natančnosti do +- 3 cm in utrjevanjem do Ev2=40 MPa. Nevezana nosilna plast enakomerno zrnatega drobljenca pa z razgrinjanjem in utrjevanjem natančnosti do +- 1 cm in Ev2=100 MPa.

Pri izbiri materialov in vgradnji materialov je potrebno upoštevati določila TSC 06.200 : 2003 – Nevezane nosile in obrabne plasti, TSC 06.100 : 2003

Trasirni element

Horizontalni elementi.

Niveleta trase lokalne ceste poteka na območju obdelave po obstoječem koridorju in v kombinaciji prem in krožnega loka, ki med seboj niso povezani s prehodnicami.

Vertikalni elementi.

Trasa nivelete se blago vzpenja ali spušča proti vzhodu. Največji vertikalni sklon je 1.8279%, najmanjši pa 0,2643%.

Cestni priključki

Vsi obstoječi individualni cestni priključki in križišča ob obravnavani trasi lokalne ceste se ohranjajo na obstoječih lokacijah. Morebitna manjša višinska in situativna odstopanja se prilagodijo novi ureditvi.

Cestni priključki se praviloma asfaltirajo v dolžini 4.00 m, kjer pa je že asfaltiran priključek pa v manjših dolžinah – prikazanih v situaciji, kjer se izvede tudi rezanje obstoječega asfalta.

Cestni priključki so preko asfaltne mulde, preko bankine in preko pločnika.

Preko mulde:

Priključek je asfaltiran do asfaltne mulde.

Preko bankine:

Bankina je v priključku asfaltirana

Preko pločnika:

Med profiloma P6 in P14 so na južni strani ceste uvozi do objektov preko pločnika. Na pločniku so v območju uvozov izvedene rampe in pogreznjeni robniki, znižana je tudi granitna kocka. Enako je urejen tudi dovoz do objekta na severni strani vozišča med profiloma P30 in P31. Vsi ostali uvozi preko pločnika so klasični, s samo pogreznjenimi  betonskimi robniki, granitna kocka pa poteka nivojsko z ostalo obrobo pločnika.

- 2/1.4.5	Prometna ureditev

Horizontalna in vertikalna prometna signalizacija je v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18).

Vertikalna signalizacija:

- 2101 – Nimaš prednosti 1x

- 2102 – Ustavi – 3x

- 1110-1 – Hitrostne ovire  8x

- 1116 – Otroci na vozišču 2x

- 1116 - 2 – Otroci na vozišču 1x

- 1105 – Krožno križišče 1x

- 2232-3 -  Omejitev hitrosti 2x

- 2232-4 -  Omejitev hitrosti 2x

- 2226 – Prepovedano zavijanje 1x

- 2226-1 Prepovedano zavijanje 1x

- 2223- Prepovedan promet za vozila z določeno osno obremenitvijo večjo od določene 1x

- 11201-1 – Prometno ogledalo 2x

- 4101- Dopolnilna tabla za označevanje razdalj 1x

- 4602- Dopolnilne table za določevanje izjem 1x

- 4806 - Dopolnilne table za ovire na cesti 7x

- 4807 - Dopolnilna tabla za informacije ob cesti 2x

Horizontalna signalizacija:

Horizontalne talne označbe:

- 5231 – Prehodi za pešce

- 5335 -1 - Ovire za umirjanje prometa

- 5503 – 1 – Bližina šole

Vsa horizontalna signalizacija je izvedena z enokomponentno belo ali rumeno barvo.

Talne hitrostne ovire:

Talne hitrostne ovire so višine 10 cm. Dolžina ramp je 2.70 m, dolžina ravnega dela talne ovire s prehodom za pešce je 4.00 m, dolžina ramp ostalih hitrostnih ovir brez prehoda je 2.70 m in ravni del ovir 2.00 m.

- 2/1.4.6	Odvodnjavanje

Prečni sklon vozišča je enostranski in sicer 2.5%. Prečni sklon pločnika je nagnjen proti vozišču s padcem 2%. Najmanjši vzolžni sklon nivelete je 0,272%, največji pa 1,83%.

Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča je preko vtočnih jaškov s povoznimi  LTŽ rešetkami nosilnosti do 45 Mpa v plitvi povozni muldi in z vtokom pod robnik. Meteorna voda se iz vtočnih jaškov z lovilcem olj steka preko vezne kanalizacije v bodočo novo izvedeno odpadno kanalizacijo (vezna kanalizacija je zajeta v načrtu kanalizacije).

- 2/1.4.7	Način gradnje in izbira materialov

Z zakoličbo projektirane ceste s pločnikom, je obvezno potrebno zakoličiti TK omrežje in ostale komunalne vode, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličba se izvaja v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navedeno tudi ime odgovorne osebe, ki je dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

Izkopi in nasipi

Strojni izkop se izvaja na celotni trasi z izjemo izkopov v ožjem območju križanja komunalnih vodov, kjer jih je potrebno izvajati ročno. Izkope se izvaja po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame na obravnavanem območju se široki izkop izvede z naklonom brežin  60°. Izkopani material (asfalt in  nevezani sloji zgornjega ustroja se odvaža na trajno deponijo.

Nasipi so iz zmrzlinsko odporne zemljine. Izvajajo se po plasteh, debelina posamezne plasti je do 20 cm s sprotnim valjanje plasti do 80 Mpa.

Križanje z obstoječimi komunalnimi vodi

Križanje kanalizacije z obstoječim TK omrežjem je razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov. Na mestih križanj projektirane kanalizacije z obstoječimi TK omrežjem je treba izkope izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika lastnika voda.

Pred pričetkom gradnje je potrebno o nameravanem pričetku zemeljskih del predhodno obvestiti upravljavca TK omrežja na območju posega, da na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in po navodilih upravljalcev vodov v varovalnem pasu. Skladno s soglasji k projektnim rešitvam in navodili soglasodajalcev morata pri gradnji v varovalnih pasovih in zavarovanih območjih investitor in izvajalec del zagotoviti ustrezen nadzor nad izvedbo. Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zračnimi elektroenergetskimi vodi, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali naprav. V primeru najdbe neznanega komunalnega voda je potrebno dela ustaviti in o najdbi obvestiti lastnika voda.

- 2/1.4.8 Zaključek

Vse tehnične in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehničnem poročilu, so razvidne iz priloženih načrtov. V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede priloženih grafik ali izvedbe projekta, menjave materialov in podobno, izvajalec ne sme pričeti z deli, ampak mora predhodno konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom.

Ljubljana, junij 2020			 	                      Sestavil: Leon Benčina gr.teh.

GRAFIČNE PRILOGE