TEHNIČNA SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA ŠT. VKS-8/25

»Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih«

SKLOP 1: Kovinski zabojniki za prevoz s samonakladalnimi vozili

Dokumentacija:

- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (izjema je lahko le katalog rezervnih delov, ki je lahko v nemškem ali angleškem jeziku);

Tehnična dokumentacija:

- Dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti vseh sistemov (ob oddaji ponudbe),

- Izjava proizvajalca, da so kontejnerji izdelani v skladu s standardom DIN 30720 (ob oddaji ponudbe),

- Dokazila proizvajalca, da so kontejnerji izdelani v skladu z EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, SIST EN ISO 3834-2 (ob oddaji ponudbe),

- Dokazila proizvajalca o min. 5 redno zaposlenih varilcih z veljavnim certifikatom po standardu EN ISO 9606 ali ekvivalentnem certifikatu (ob oddaji ponudbe),

- Izjava o skladnosti za vso navedeno opremo (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Dokazila proizvajalca o vgrajenih materialih – tehnični list pločevine in barve (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Navodila za uporabo in vzdrževanje (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga);

Ostala dokumentacija:

- Račun z vsemi podatki (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga).

Naročnik si pridružuje pravico do menjave RAL-a barve ob naročilu zabojnikov.

- Odprti kovinski zabojniki velikosti 7 m3 ASIMETRIČNI

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  8 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 7 m3

- dimenzije: 3550 x 1850 x 1600 mm (min) velja za zunanje mere, asimetrični

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat)

- debelina pločevine: dno 4 mm, stranice 3 mm,

- ojačitve s profili 100x50x4 mm in 70x40x4 mm, dno in čelni stranici na notranji strani kontejnerja ojačene z 3 x vzdolžnimi »L« profili 45x45x3 mm

- na vrhu pod profili morajo biti privarjeni kavlji za mrežo,

- varjenje: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- barva: zelena RAL 6029,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva (priložiti certifikat), debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm.

- Zaprti vodotesni kovinski zabojniki z gumo tesnjenimi kovinskimi pokrovi, odpiranje s pomočjo plinskih amortizerjev, velikosti  7 m3  ASIMETRIČNI

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev: 19 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 7 m3

- dimenzije: 3450 x 1770 x 1530 mm (min) velja za zunanje mere, asimetrični

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat)

- debelina pločevine: dno 4 mm, stranice 3 mm,

- kovinski vodotesni pokrovi tesnjeni z gumi tesnilom  se odpirajo s pomočjo plinskih amortizerjev

- pokrovi imajo mehanizem s pripravo za zaklepanje

- ojačitve s profili 100x50x4 mm in 80x40x4 mm, dno in čelni stranici na notranji strani kontejnerja ojačene z 3 x vzdolžnimi »L« profili 40x40x3 mm

- varjenje vodotesno: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- barva: zelena RAL 6029,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva ( priložiti certifikat ) , debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm.

SKLOP 2: Kovinski zabojniki za prevoz s kotalnimi prekucniki

Dokumentacija:

- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (izjema je lahko le katalog rezervnih delov, ki je lahko v nemškem ali angleškem jeziku);

Tehnična dokumentacija:

- Dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti vseh sistemov (ob oddaji ponudbe),

- Izjava proizvajalca, da so kontejnerji izdelani v skladu s standardom DIN 30720 (ob oddaji ponudbe),

- Dokazila proizvajalca, da so kontejnerji izdelani v skladu z EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, SIST EN ISO 3834-2 (ob oddaji ponudbe),

- Dokazila proizvajalca o min. 5 redno zaposlenih varilcih z veljavnim certifikatom po standardu EN ISO 9606 ali ekvivalentnem certifikatu (ob oddaji ponudbe),

- Izjava o skladnosti za vso navedeno opremo (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Dokazila proizvajalca o vgrajenih materialih – tehnični list pločevine in barve (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Navodila za uporabo in vzdrževanje (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga);

Ostala dokumentacija:

- Račun z vsemi podatki (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga).

Naročnik si pridružuje pravico do menjave RAL-a barve ob naročilu zabojnikov.

- Odprti kovinski zabojniki velikosti 18 m3  (2 x RCERO)

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev: 4 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 18 m³,

- dimenzije: 6500 x 2250 x 1250 mm (min) velja za notranje mere,

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat),

- dno: polkrožno ali 45° (zaradi učinkovitejšega zdrsa materiala pri praznjenju) zunaj in znotraj

- barva: zelena RAL 6029,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva (priložiti certifikat), debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- priključne mere: po DIN 30722,

- kavlji za pritrditev mreže,

- debelina pločevine: dno 5 mm, stranice 4 mm,

- stranice ojačane z navpičnimi - vertikalnimi profili (min) 100 x 50 x 3 mm na razmaku 750 mm in prečno – horizontalno ojačitvijo (min) 100 x 40 x 3 mm po celotni dolžini stranic ali ojačane s horizontalnimi bočnimi ojačitvami – vtisi v pločevini (min) 80 x 40 mm po celotni dolžini in širini kontejnerja na razmaku max. 500 mm in  vertikalne - navpične ojačitve na bočnih stranicah s profili (min) 100 x 50 x 4 mm z razmakom (max) 1400 mm

- dno zabojnika dodatno ojačano – med obstoječo prečno konstrukcijo dodatna ojačitev profil (min) 80 x 60 x 3 mm na razmaku (max) 350 mm

- vrata: dvokrilna vrata z dvojnim zapiralnim mehanizmom,

- varovalo proti zaprtju vrat ob praznjenju zabojnika,

- spredaj je ojačana vlečna kljuka

- na prednji stranici na voznikovi strani privarjena lestev

- tečaji vrat z mazalnimi čepi,

- varjenje: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- Odprti kovinski zabojnik velikosti 38 m3

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  4 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 38 m³,

- dimenzije: 7000 x 2250 x 2400 mm (min) velja za notranje mere,

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat),

- dno: polkrožno ali 45° (zaradi učinkovitejšega zdrsa materiala pri praznjenju) zunaj in znotraj

- barva: zelena RAL 6029,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva (priložiti certifikat) , debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- priključne mere: po DIN 30722,

- kavlji za pritrditev mreže,

- debelina pločevine: dno 5 mm, stranice 4 mm,

- stranice ojačane z navpičnimi - vertikalnimi profili (min) 100 x 50 x 3 mm na razmaku 750 mm in prečno – horizontalno ojačitvijo (min) 100 x 40 x 3 mm po celotni dolžini stranic ali ojačane s horizontalnimi bočnimi ojačitvami – vtisi v pločevini (min) 80 x 40 mm po celotni dolžini in širini kontejnerja na razmaku max. 500 mm in  vertikalne - navpične ojačitve na bočnih stranicah s profili (min) 100 x 50 x 4 mm z razmakom (max) 1400 mm

- dno zabojnika dodatno ojačano – med obstoječo prečno konstrukcijo dodatna ojačitev profil (min) 80 x 60 x 3 mm na razmaku (max) 350 mm

- vrata: zadaj kombinacija vrat skip-kip in dvokrilna vrata z dvojnim zapiralnim mehanizmom,

- varovalo proti zaprtju vrat ob praznjenju zabojnika,

- spredaj je ojačana vlečna kljuka

- na prednji stranici na voznikovi strani privarjena lestev

- tečaji vrat z mazalnimi čepi,

- varjenje: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- Odprti kovinski zabojniki velikosti 30 m3    (RCERO)

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev: 2 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 30 m³,

- dimenzije: 6500 x 2250 x 2000 mm (min) velja za notranje mere,

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat),

- dno: polkrožno ali 45° (zaradi učinkovitejšega zdrsa materiala pri praznjenju) zunaj in znotraj

- barva: zelena RAL 6018,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva (priložiti certifikat), debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- priključne mere: po DIN 30722,

- kavlji za pritrditev mreže,

- debelina pločevine: dno 5 mm, stranice 4 mm,

- stranice ojačane z navpičnimi - vertikalnimi profili (min) 100 x 50 x 3 mm na razmaku 750 mm in prečno – horizontalno ojačitvijo (min) 100 x 40 x 3 mm po celotni dolžini stranic ali ojačane s horizontalnimi bočnimi ojačitvami – vtisi v pločevini (min) 80 x 40 mm po celotni dolžini in širini kontejnerja na razmaku max. 500 mm in  vertikalne - navpične ojačitve na bočnih stranicah s profili (min) 100 x 50 x 4 mm z razmakom (max) 1400 mm

- dno zabojnika dodatno ojačano – med obstoječo prečno konstrukcijo dodatna ojačitev profil (min) 80 x 60 x 3 mm na razmaku (max) 350 mm

- vrata: dvokrilna vrata z dvojnim zapiralnim mehanizmom,

- varovalo proti zaprtju vrat ob praznjenju zabojnika,

- spredaj je ojačana vlečna kljuka

- na prednji stranici na voznikovi strani privarjena lestev

- tečaji vrat z mazalnimi čepi,

- varjenje: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- Kovinski zabojnik zaprti s ponjavo velikosti 30 m3 – navijanje z alu letvijo (RCERO)

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  2 kos.

Tehnične zahteve:

- volumen: cca 30 m³,

- dimenzije: 6500 x 2250 x 2000 mm (min) velja za notranje mere,

- material: jeklena pločevina kvaliteta S235JR ali boljša (priložiti certifikat),

- dno: polkrožno ali 45° (zaradi učinkovitejšega zdrsa materiala pri praznjenju) zunaj in znotraj

- barva: zelena RAL 6018,

- barvanje: zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva (priložiti certifikat) in 2 x nanos prekrivna barva (priložiti certifikat), debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- priključne mere: po DIN 30722,

- debelina pločevine: dno 5 mm, stranice 4 mm,

- stranice ojačane z navpičnimi - vertikalnimi profili (min) 100 x 50 x 3 mm na razmaku 750 mm in prečno – horizontalno ojačitvijo (min) 100 x 40 x 3 mm po celotni dolžini stranic ali ojačane s horizontalnimi bočnimi ojačitvami – vtisi v pločevini (min) 80 x 40 mm po celotni dolžini in širini kontejnerja na razmaku max. 500 mm in  vertikalne - navpične ojačitve na bočnih stranicah s profili (min) 100 x 50 x 4 mm z razmakom (max) 1400 mm

- dno zabojnika dodatno ojačano – med obstoječo prečno konstrukcijo dodatna ojačitev profil (min) 80 x 60 x 3 mm na razmaku (max) 350 mm

- vrata: dvokrilna vrata z dvojnim zapiralnim mehanizmom,

- varovalo proti zaprtju vrat ob praznjenju zabojnika,

- spredaj je ojačana vlečna kljuka

- na prednji stranici na voznikovi strani privarjena lestev

- tečaji vrat z mazalnimi čepi,

- varjenje: neprekinjeno varjenje vseh zvarov z obeh strani,

- pokrivanje kontejnerja s ponjavo (specifična teža min. 670 g/m²) s pomočjo navijalne letve

- rolo odpiranje  iz leve v desno v smeri vožnje

SKLOP 3:  Stiskalnice

Dokumentacija:

- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (izjema je lahko le katalog rezervnih delov, ki je lahko v nemškem ali angleškem jeziku)

Tehnična dokumentacija:

- Dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti vseh sistemov (ob oddaji ponudbe),

- Katalog nadomestnih delov (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Navodila za servisno delavnico (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu z obstoječimi predpisi (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga).

Ostala dokumentacija:

- Račun z vsemi podatki po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga,

- Potrdilo o izdelavi stiskalnice v skladu z veljavnimi standardi (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga),

- Seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga).

Tehnični podatki:

- Stiskalnica mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)

- V skladu z zakonodajo ES in EU 2006/42/ES.

Garancijske zahteve:

- eno letna (1-letna) garancija za hidravlično enoto in elektro opremo, ostalo dve (2) leti

- garancija proti koroziji pet (5) let

- servisne storitve in rezervni deli s strani ponudnika zagotovljeni deset (10) let od prevzema.

Naročnik si pridružuje pravico do menjave RALa barve ob naročilu zabojnikov.

- Vodotesna mobilna stiskalnica s polkrožnim hodom potisne plošče za prevoz s samonakladalnim vozilom za stiskanje mokre frakcije vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  1 kos.

Tehnične zahteve:

- Tehnične zahteve:

- Volumen kontejnerja            min. 8 m³

- Volumen vsipnega lijaka:      min. 1,80 m³

- Velikost vsipnega lijaka:        min. 1500 x 1300 mm

- Kapaciteta cikla:                   min: 0.60 m³

- Čas cikla:                             max. 29 s

- Kapaciteta stiskanja:             min: 80  m³/h

- Potisna moč:                        min: 370 kN

- Moč motorja:                       min: 5,5 kW / 400 V, 50 Hz

- Dolžina stiskalnice:               max: 4200 mm

- Širina stiskalnice:                 max: 2000 mm

- Višina stiskalnice:                 max: 2300 mm

- Teža stiskalnice:                  max: 3200 kg

- Vsipna odprtina pokrita s pokrovom – enokrilna vrata,

- Polkrožni hod hidravlične potisne plošče

- Zadaj ojačana, vodotesna enokrilna vrata, odpiranje na kip, z dvojnim zapiralnim mehanizmom z zatezno ragljo

- stiskalnica mora imeti tesnjena revizijska vratca z varnostnim stikalom za blokado dostopa (v primeru da so vratca odprta, stiskalnica ne deluje)

- 3 – stransko konično oblikovan kontejner za lažje praznjenje

- Površinska zaščita: peskanje SA 2.5, zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva in 2 x nanos prekrivna barva, debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- barva: zelena RAL 6029.

- Mobilna stiskalnica s potisno ploščo za prevoz s kotalnim prekucnikom za stiskanje preostanka odpadkov ali ostale embalaže (karton, plastika) vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  2 kos.

Tehnične zahteve:

- Volumen kontejnerja            min. 20 m³

- Volumen vsipnega lijaka:      min. 4,9 m³

- Velikost vsipnega lijaka:        min. 2300 x 1700 mm

- Velikost polnilne odprtine:     min: 1580 x 1800 mm

- Kapaciteta cikla:                   min: 2,2 m³

- Čas cikla:                             max. 56 s

- Kapaciteta stiskanja:             min: 150  m³

- Potisna moč:                        min: 360 kN

- Moč motorja:                       min: 5,5 kW / 400 V, 50 Hz

- Dolžina stiskalnice:               max: 7100 mm

- Širina stiskalnice:                 max: 2500 mm

- Višina stiskalnice:                 max: 2700 mm

- Teža stiskalnice:                  max: 5200 kg

- Vsipna odprtina pokrita s pokrovom – dvokrilna vrata

- Zadaj ojačana, vodotesna enokrilna vrata, odpiranje na kip, z dvojnim zapiralnim mehanizmom z zatezno ragljo

- spredaj je ojačana zložljiva vlečna kljuka

- na zadnjih vratih fiksna pomožna kljuka atestirana in certificirana za naklad polnega kontejnerja

- stiskalnica ima kolesa za premikanje spredaj in zadaj

- stiskalnica mora imeti tesnjena revizijska vratca z varnostnim stikalom za blokado dostopa (v primeru da so vratca odprta, stiskalnica ne deluje)

- viseči zadrževalni kavlji, ki preprečijo vračanje odpadnega materiala iz kontejnerja v stiskalni del

- letev iz umetne mase za preprečevanje vračanja materiala za potisno ploščo

- potisna plošča z nastavljivimi vodili (kotermi)

- 3 – stransko konično oblikovan kontejner za lažje praznjenje

- Površinska zaščita: peskanje SA 2.5, zunanja stran – 2 x nanos temeljna barva in 2 x nanos prekrivna barva, debelina celotnega zunanjega nanosa je minimalno 120 µm; notranja stran – 2 x nanos temeljna barva, debelina celotnega notranjega nanosa je minimalno 60 µm,

- barva: zelena RAL 6029.

SKLOP 4:  Podesti

Dokumentacija:

- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (izjema je lahko le katalog rezervnih delov, ki je lahko v nemškem ali angleškem jeziku)

Tehnična dokumentacija:

- Dokumentacija s tehničnimi podatki, shemami in načrti vseh sistemov (ob oddaji ponudbe)

- Navodila za uporabo in vzdrževanje (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga)

Ostala dokumentacija:

- Račun z vsemi podatki (po sklenitvi okvirnega sporazuma – ob prevzemu/dobavi blaga).

- Kovinski premični podesti (min. mere D4600 x Š1000 x V2300 mm) s stopnicami, ograjo in kolesi – vroče cinkan

Okvirna količina za obdobje 12 mesecev:  2 kos.

Tehnične zahteve:

- dolžina: min 4600 mm (pohodni del min 3000 mm),

- širina: min 1000 mm,

- višina: 2300 mm z ograjo in kolesi

- 4 kos kolesa fi 200 mm za premikanje, kolesa z zavoro,

- 4 kos izvlečni premični nosilci z nastavljivo višino za fiksiranje podesta na tla,

- pohodna površina s stopnicami mora biti iz vroče cinkane pohodne rešetke min. 30x30x3 mm

- pohodni del mora biti ojačan s prečkami, da se ne poseda,

- minimalna debelina materiala 3 mm,

- 7 stopnic,

- višina ograje okoli podesta in stopnic (pohodne površine) min. 1000 mm, obvezna varnostna prečka na višini 500 mm, obvezna varnostna zaščita min. 150 mm od ravnega pohodnega dela,

- površinsko vroče cinkan,