|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/4 |
| --- | --- | --- | --- |

- Predmet sklopa 4 javnega naročila je dobava enega (1) vozila na dvoosni šasiji s samonakladalno nadgradnjo za prevoz komunalnih odpadkov, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| ŠASIJA |  |
| OSNOVNE ZAHTEVE: |  |
| - komunalno prirejena dvoosna šasija s kratko kabino, pogon 4x2 |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |
| Nosilnost: |  |
| - tehnična dovoljena masa najmanj 18.000 kg |  |
| - tehnična dovoljena nosilnost sprednje osi najmanj 7.500 kg |  |
| - tehnična dovoljena nosilnost pogonske osi najmanj 12.000 kg |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6 |  |
| - protihrupna zaščita skladna s predpisi |  |
| - moč motorja – najmanj 235 kW |  |
| - prostornina motorja največ 7.000 cm3 |  |
| - navor najmanj 1200 Nm |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |
| - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h |  |
| - omejevalec hitrosti pri 30 km/h z blokado za vzvratno vožnjo |  |
| - rezervoar goriva s kapaciteto najmanj 300 litrov |  |
| - vserežimski regulator |  |
| - ustrezen izvod moči za trajno delovanje smetarske nadgradnje |  |
| - izpuh pokončno takoj za kabino |  |
| Menjalnik: |  |
| - avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, najmanj 12-stopenjski |  |
| - stikalo za avtomatski nevtralni položaj in samodejno aktivacijo hidravlike nadgradnje |  |
| - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| - kolutne zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| - ABS sistem |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| - Postajna zavora za smetarsko vozilo ( skladna s SIST EN 1501-1) |  |
| - avtomatska zavora za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| - ojačana motorna zavora z močjo zaviranja najmanj 170 kW |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| - elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| - stabilizator na sprednji in zadnji osi |  |
| - blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj |  |
| Električne naprave: |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj 175 Ah |  |
| - generator najmanj 100 A / 28 V |  |
| - električno stikalo za izklop baterije |  |
| Kabina |  |
| - kompaktna prekucna dnevna kabina |  |
| - čim nižji vstop v kabino, oddaljenost tal kabine od vozne površine največ 1.400 mm |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - električni pomik stekel |  |
| - avtomatska klima naprava v kabini |  |
| - svetlobni blok v LED tehniki na strehi kabine |  |
| - dnevne LED luči |  |
| - dve LED bliskavki v maski kabine |  |
| - meglenke |  |
| - loputa na strehi kabine |  |
| - zadnja stena kabine brez oken |  |
| - zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski,nastavljiv ledveni del |  |
| - sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom |  |
| - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| - tahograf za dva voznika |  |
| - števec delovnih ur vozila |  |
| - opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY, slovenski prevod |  |
| - daljinsko centralno zaklepanje |  |
| - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka) |  |
| - dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - barva bela |  |
| Okvir šasije: |  |
| - medosna razdalja med 3800 in 3900 mm |  |
| - stranska zaščita na medosju |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| - jeklen sprednji branik |  |
| NADGRADNJA |  |
| TEHNIČNI PODATKI ZA NADGRADNJO: |  |
| - Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1: 2000 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila z nakladanjem z zadnje strani) |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |
| - nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd) in bioloških odpadkov |  |
| - tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani |  |
| - odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo |  |
| - nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena z izstresalnim mehanizmom |  |
| - nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev |  |
| Keson: |  |
| - keson z zaobljenimi stranicami brez prečnih ojačitev |  |
| - celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi |  |
| - pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije |  |
| - dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji |  |
| - maksimalna širina kesona 2350 mm |  |
| - sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo |  |
| Iztisna plošča: |  |
| - vodena s pomočjo bočnih drsnih vodil |  |
| - pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom |  |
| - avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja nastavljenega tlaka stiskanja |  |
| - avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo |  |
| - samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila. |  |
| Vrata: |  |
| - korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent), min debelina dna korita 6 mm |  |
| - avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat |  |
| Mehanizem stiskanja: |  |
| - mehanizem prilagojen pobiranju mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov |  |
| - mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo |  |
| - obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent) |  |
| - pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče |  |
| - hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani vrat |  |
| - hod vseh cilindrov kontroliran s končnimi stikali za zagotavljanje nizko hrupne izvedbe nadgradnje ali ekvivalentna rešitev |  |
| - v kolikor potisna plošča zaradi zagozditve ne doseže končnega položaja v koritu, sistem stiskanja avtomatsko ponovi ciklus |  |
| Sistem stiskanja: |  |
| - ročni sistem stiskanja "MAN" |  |
| - avtomatski sistem z enojnim ciklom "SINGLE" |  |
| - avtomatski sistem s kontinuiranim ciklom "AUTO" |  |
| - avtomatski način delovanja s prednastavljenim številom ciklov (možnost izbire: 2, 3, 4 ali 5 ciklov) |  |
| Tesnjenje: |  |
| - neprodušno tesnjenje med vrati in kesonom po celi višini vrat |  |
| Izstresalni mehanizem: |  |
| - privit na zadnji strani vrat |  |
| - kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala, cinkana |  |
| - ročni način delovanja |  |
| - oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za odpadke: |  |
| - premične posode za odpadke na 2. kolesih, kapacitete od 80 do 340 l za dviganje z glavnikom - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1 |  |
| - premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2 |  |
| - čas praznjenja 2-kolesnega zabojnika (dvig/spust) max. 8 sekund |  |
| - čas praznjenja 4-kolesnega zabojnika (dvig/spust) max. 12 sekund |  |
| - pnevmatsko nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov |  |
| - loputa na vsipnem robu |  |
| - minimalne zahtevane karakteristike stresalnega mehanizma: |  |
| - proporcionalno hidravlično krmiljenje |  |
| - delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja. |  |
| - CAN-BUS krmilni sistem s prikazovalnikom (skladen z ISO11898-1, CleANopen komunikacijski protokol) |  |
| - mehansko zaklepanje zabojnika na zobniško letev |  |
| - avtomatski vklop zapore za preprečevanje samodejnega spuščanja stresalnega mehanizma, ko je vozilo v mirujočem položaju |  |
| - zvočni opozorilni signal, če stresalni mehanizem ni v voznem položaju |  |
| - dvig stresalnega mehanizma v vozni položaj iz kabine vozila |  |
| - obojestransko brezstopenjsko krmiljenje stresalnega mehanizma s pomočjo krmilne ročice (joy stick) |  |
| - avtomatski vklop stiskalnega mehanizma po izpraznitvi zabojnika z možnostjo nastavitve števila praznjenj |  |
| - avtomatsko »otresanje« zabojnika, ko je krmilna ročica v končnem položaju |  |
| - prednastavljena hitrostna krivulja: počasen dvig zabojnika na začetku poti, pospeševanje na sredini in zaviranje pred doseženim končnim položajem |  |
| - komande na desni strani montirane na zložljivi konzoli ali drugače ergonomsko prilagodljive |  |
| Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti: |  |
| - kapaciteta nadgradnje najmanj 13,0 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1 |  |
| - kapaciteta korita minimalno 1,8 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1 |  |
| - višina vozila največ 3.400 mm |  |
| - maksimalni previs nadgradnje 2.600 mm |  |
| - vse dejanske mere vozila podati v prilogi 1, sklop 3 |  |
| - izračun obremenitev osi podati v prilogi 2, sklop 3 |  |
| - čas enega stiskalnega ciklusa do 18 s |  |
| Varnostne zahteve: |  |
| - vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostit vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1 |  |
| Komande: |  |
| - vse komande potrebne za delovanje nadgradnje |  |
| - ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem položaju |  |
| - avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat |  |
| - dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini nadgradnje |  |
| - dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja |  |
| Hidravlični sistem: |  |
| - hidravlični sistem usklajen z zahtevami proizvajalca šasije |  |
| - primerna hidravlična črpalka renomiranega proizvajalca |  |
| - črpalka mora zagotavljati: |  |
| - samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj |  |
| - samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj |  |
| Električni sistem: |  |
| - električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije |  |
| - vse operacije krmiljene preko programobilnega CAN – BUS krmilnega modula |  |
| - krmilni sistem nadgradnje mora temeljiti na CleANopen komunikacijskem protokolu, sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen |  |
| - krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila, najmanj z naslednjimi funkcijami: |  |
| - izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov |  |
| - prikaz statusa delovanja |  |
| - števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni) |  |
| - števec odpiranja zadnjih vrat (dnevni/skupni) |  |
| - števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni) |  |
| - prikaz napak v delovanju |  |
| - prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala |  |
| - shranjevanje napak v spominski modul |  |
| - prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov |  |
| - možnost individualne nastavitve parametrov - integrirana funkcija video nadzornega sistema |  |
| Mazanje: |  |
| - minimalno število mazalnih mest, primeren način mazanja glede na izvedbo nadgradnje na lahko dostopnem mestu |  |
| Zaščita: |  |
| - vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj dvokomponentni poliuretanski ali akrilni lak, sušenje v sušilni komori |  |
| - barva v barvi kabine |  |
| Ostalo: |  |
| - dve LED bliskavici na zadnjem delu nadgradnje |  |
| - opozorilni signal, ko je keson poln |  |
| - mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu |  |
| - luč za osvetlitev korita, luč za osvetlitev okolice spredaj na kesonu (levo in desno), dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje, skupaj 5 luči |  |
| - števec obratovalnih ur hidravlične črpalke |  |
| - možnost izbiranja nastavitve režimov optimalnega stiskanja za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov, stekla, papirja in embalaže ali bioloških odpadkov |  |
| - blatniki za zadnja kolesa plastični |  |
| - gumijast blatnik po celi širini vrat |  |
| - bočni naletni odbojniki na šasiji ali nadgradnji |  |
| - nosilec za metlo in lopato |  |
| - servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo |  |
| - kroglični izpustni ventil na spodnjem delu korita |  |
| - strgalo na spodnjem delu in stranicah iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo |  |
| - dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501-1 |  |
| - stikalo za zvonec v kabini, montirano levo in desno, dosegljivo s stopnic |  |
| - zaboj za orodje |  |
| Ostale zahteve |  |
| DOKUMENTACIJA: |  |
| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| Tehnična dokumentacija : |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja (elektronska in tiskana verzija) |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: - SIST EN 291-1. del točka 3.20 - SIST EN 292-2. del točka 5 - SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |
| - pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika , na lokaciji naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| Rok in način dobave |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |
| Garancijski rok |  |
| Šasija |  |
| ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. |  |
| - ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine za obdobje pet (5) let |  |
| Nadgradnja |  |
| ponudnik mora zagotoviti tri (3) letni garancijski rok za mehanizem drsne plošče, za drsno ploščo, za potisno ploščo in za korito, za vse ostalo pa dve (2) leti |  |
| - ponudnik mora zagotoviti garancijski rok proti prerjavenju pet (5) let |  |
| - Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. |  |
| Servisiranje in rezervni deli |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti oddaljen največ 50 km od lokacije naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| - Najbližji servis naročniku je na lokaciji: Šasija Nadgradnja |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,

- tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,

- obrazec Priloga 1 in 2,

- dokazilo za usposobljenost in opremljenost navedenega servisa za servisiranje ponujenih vozil

PRILOGA 1

DIMENZIJE

| a | Največja dolžina |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Največja višina neobremenjenega vozila1 |  | mm |
| c | Višina dvignjenih vrat neobremenjenega vozila1 |  | mm |
| d | Največja širina nadgradnje |  | mm |
| e | Največji previs nadgradnje1 |  | mm |
| g | Notranja višina kesona |  | mm |
| h | Višina najnižje točke obremenjene nadgradnje1 |  | mm |
| i | Vsipni rob pri obremenjenem vozilu |  | mm |
| k | Dolžina kesona |  | mm |
| n | Notranja širina kesona |  | mm |
| q | Previs šasije |  | mm |
| r | Medosna razdalja r1, r2, r3 |  | mm |
|  | Naklonski kot do skrajne previsne točke obrem. vozila1 |  | ° |
| Vs | Kapaciteta nadgradnje2 |  | m3 |
| Vh | Kapaciteta korita |  | m3 |
|  | Možno odstopanje vseh vrednosti | +/- | % |

PRILOGA 2

IZRAČUN OBREMENITVE OSI

PO osna obremenitev prve osi

ZO osna obremenitev teoretične zadnje osi

TV skupna teža vozila

aR medosna razdalja              mm

| Št. | Obremenitev | PO kN | ZO kN | TV kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šasija s kabino |  |  |  |
| 2 | Nadgradnja z izstresalno napravo |  |  |  |
|  | sum 1 and 2 |  |  |  |
| 3 | Voznik in oprema | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
|  | sum 1 do 3 (skupna teža z voznikom in opremo) |  |  |  |
| 4 | Nosilnost |  |  |  |
| 5 | Dovoljena skupna masa vozila |  |  |  |
|  | Možno odstopanje vseh vrednosti +/- % |  |  |  |

OPOMBE: Položaj iztisne plošče zagotavlja najnižjo obremenitev prve osi (pozicija pri vratih)

1 Vozilo z vso opremo (npr. iztresalni mehanizem, sklopljene stopnice, rotacijska svetilka,lovilec izcednih vod, ipd,.)

2 Izračunano v skladu z definicijo po SIST EN 1501 - 1, zaokroženo na eno decimalno mesto.

Pri šasijah z več kot dvema osema se za izračun upošteva teoretično medosje