|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/6 |
| --- | --- | --- | --- |

Predmet sklopa 6 javnega naročila je dobava enega (1) vozila: lahko tovorno vozilo s kesonom in nakladalno ploščadjo, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| Količina: 1 kos |  |
| ŠASIJA |  |
| - Osnovne zahteve: |  |
| - šasija s kratko kabino |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| - Dokumentacija |  |
| 2.1.Osnovna dokumentacija: |  |
| vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| - Tehnični podatki: |  |
| Nosilnost: |  |
| - skupna dovoljena masa vozila najmanj 5.000 kg |  |
| - nosilnost prednje osi – najmanj 2.100 kg |  |
| - nosilnost zadnje osi – najmanj 3.700 kg |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja – diesel, najmanj Euro 6 |  |
| - moč motorja najmanj 118 kW |  |
| - navor najmanj 380 Nm |  |
| - rezervoar goriva – prostornina najmanj 90 l |  |
| Menjalnik: |  |
| - 6 stopenjski menjalnik |  |
| Diferencial: |  |
| - zapora diferenciala |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| - Sistem proti blokiranju koles ABS |  |
| - Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP |  |
| - Sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles ASR |  |
| Krmilo: |  |
| - hidravlični nastavljiv volan |  |
| Elektrika: |  |
| - Akumulator najmanj 12 V / 110 Ah |  |
| - Alternator najmanj 220 A |  |
| Vzmetenje in kolesa: |  |
| - ojačano vzmetenje zadnje osi |  |
| - pnevmatike z M + S profilom |  |
| - zadnja kolesa dvojna |  |
| - rezervno kolo na nosilcu na šasiji |  |
| Kabina: |  |
| - kratka kabina – voznik + 2 sovoznika |  |
| - zasteklitev zadnje stene |  |
| - digitalni tahograf |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - vzvratno ogledalo za mrtvi kot |  |
| - električni pomik stekel na voznikovi strani |  |
| - hidravlično vzmeten sedež voznika |  |
| - tritočkovni in po višini nastavljivi dinamični varnostni pasovi za voznika in sopotnika |  |
| - AIR BAG za voznika |  |
| - opozorilni znak za vzvratno vožnjo |  |
| - centralno zaklepanje |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - potovalni računalnik |  |
| - kamera in ekran za vzvratno vožnjo |  |
| - daljinsko centralno zaklepanje vrat |  |
| - klimatska naprava |  |
| - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka) |  |
| - dvigalka s pripadajočim orodjem |  |
| - LED rumena opozorilna luč na kabini – blok izvedba |  |
| - barva - bela |  |
| Šasija: |  |
| - medosna razdalja največ 4100 mm |  |
| - ustrezna šasija za nadgradnjo dolžine najmanj 4.200 mm |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| NADGRADNJA keson z nakladalno ploščadjo |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - nadgradnja in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev. |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja (elektronska in tiskana verzija) |  |
| - nadgradnja mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 52/2006) |  |
| - nadgradnja mora biti prirejena standardu DIN 30722 |  |
| Osnovna dokumentacija: |  |
| - vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| Tehnični opis nadgradnje: |  |
| - dolžina nadgradnje: 4100 mm - 4300 mm |  |
| - širina nadgradnje: 2.200 mm – 2300 mm |  |
| - pomožna šasija izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, |  |
| - vroče cinkana |  |
| - pod najmanj 18 mm, vodoodporna plošča |  |
| - bočni stranici iz eloksiranega aluminija, fiksni, višine 1200 mm, na višini 800 mm omega pritrdilni profil za prečno pritrjevanje tovora (prva luknja tik ob čelni stranici) |  |
| - čelna stranica iz eloksiranega aluminija, višine 1200 mm |  |
| - vse stranice so na notranji strani obložene z 9 mm vezano vodoodporno ploščo, na zgornjem robu stranic je pritrjen 200 mm širok trak iz nerjaveče pločevine |  |
| - 4 fiksni jekleni stebri, vroče cinkani |  |
| - aluminijasta nakladalna ploščad: |  |
| - nosilnosti 750 kg na oddaljenosti 600 mm od naslona |  |
| - izvedba z štirimi hidravličnimi cilindri |  |
| - širine primerna širini kesona, dolžina platoja čim bolj enaka višini stranic kesona) |  |
| - stikalo v kabini, |  |
| - avtomatska izravnava platoja ob nasedu, |  |
| - zapora proti kotaljenju, |  |
| - opozorilne zavesice |  |
| - elektro-hidravlični pogon, |  |
| - 12 V elektro instalacija |  |
| - Zaščita batnic |  |
| - 2x LED utripajoča luč na platoju |  |
| - krmiljenje na strani pod kesonom in nožne komande na platoju |  |
| - oprema nadgradnje: |  |
| - blatniki na zadnji osi |  |
| - 2 opozorilni tabli |  |
| - bočni odsevniki |  |
| - prečni nastavljivi drog |  |
| - rezervno kolo na nosilcu na šasiji |  |
| - 2 zaboja za orodje na šasiji najmanj 60 l |  |
| Tehnična dokumentacija: |  |
| - K ponudbi je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki za vozilo in nadgradnjo, vključno s potrebnimi risbami in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: |  |
| - SIST EN 291-1.del točka 3.20 |  |
| - SIST EN 292-2. del točka 5 |  |
| - SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
| Garancijske zahteve |  |
| - splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti prerjavenju najmanj 6 let |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - garancija proti koroziji šasije in kabine 6 let |  |
| - splošna garancija na kompletno vozilo 2 leti |  |
| Servisiranje: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti oddaljen največ 50 km od lokacije naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| - Najbližji servis naročniku je na lokaciji: |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - katalog nadomestnih delov za sklop v elektronski ali pisni obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski obliki za kompleten sklop (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami) |  |
| Rok in način dobave: |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- kot navedeno v razpredelnici