|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/9 |
| --- | --- | --- | --- |

- Predmet sklopa 9 javnega naročila je dobava:

- - enega (1) stroja: pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin - 2 m3 in

- - enega (1) stroja: pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin - 4 m3 podrobno opisana v nadaljevanju.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| A - POMETALNO SESALNI STROJ ZA ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN - 2 m3 |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - specialni delovni stroj velike okretnosti za čiščenje cest, pločnikov, peš poti, kolesarskih stez, trgov, parkirišč |  |
| - stroj in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih |  |
| Osnovna dokumentacija: |  |
| - Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| - Vsa dokumentacija za registracijo stroja |  |
| Motor: |  |
| - Dizel motor min. 62 KW pri 2.300 obrt/min, vodno hlajen, EURO 6 D. |  |
| - Rezervoar za gorivo iz nerjavečega materiala najmanj 80 litrov . |  |
| - Rezervoar za AdBlue iz nerjavečega materiala najmanj 13 litrov . |  |
| Dimenzije in teža: |  |
| - Dolžina brez tretje ščetke: največ 4200 mm. |  |
| - Širina stroja brez ogledal: največ 1300 mm. |  |
| - Višina: največ 2000 mm. |  |
| - Medosna razdalja: najmanj 1900 mm. |  |
| - Širina pometanja – nastavljiva (2 ščetki): najmanj od 1500 mm do 2000 mm. |  |
| - Širina pometanja z 3 ščetko - nastavljiva: najmanj 2700 mm. |  |
| - Radij obračanja: največ 7000 mm. |  |
| - Prazen stroj : največ 2.700 kg. |  |
| - Nosilnost: najmanj 2100 kg. |  |
| - Skupna masa stroja največ 4800 kg. |  |
| - Oddaljenost (clearence) od tal najmanj 190 mm. |  |
| Pogon in upravljanje: |  |
| - Hidrostatični brezstopenjski pogon, |  |
| - Hitrost od 0 do 40 km/h z dvojnim režimom delovanja (delovni in potovalni režim) |  |
| - Delovna hitrost od 0 do 12 km/h |  |
| - Potovalna hitrost od 0 do 40 km/h. |  |
| - Tempomat za nadzor hitrosti |  |
| - Vzpon, ki ga mora pometalni stroj premagati pri polni obremenitvi najmanj 30% klanec |  |
| - Upravljanje z z globnim sistemom, |  |
| - Volan voznika na desni strani kabine, |  |
| - Komande - za upravljanje krtač in sesalca na desni strani. |  |
| Hidravlika: |  |
| - Batna aksialna črpalka s spremenljivim pretokom za pogon sesalnega ventilatorja in sprednje hidravlike za priključke, zobniška črpalka pa za pogon upravljanja pometalnega stroja. |  |
| Elektrika: |  |
| - 12 V, alternator najmanj 105 A, akumulator najmanj 95 Ah. |  |
| - Stikalo za izklop električnega napajanja |  |
| Osovine: |  |
| - Sprednja pogonska os z diferencialom in planetnim reduktorjem v kolesih |  |
| - Zadnja os brez pogona. |  |
| Zavore: |  |
| - Hidravlični dvokrožni sistem zavor z dvojnimi diski na prvi in zadnji osi. |  |
| - 4 kolesa z zimskimi pnevmatikami M+S in platišči najmanj 16". |  |
| Podvozje: |  |
| - Jekleno samonosno podvozje zaščiteno proti koroziji, |  |
| Vzmetenje: |  |
| - Listnate vzmeti z blažilci na prednji osi |  |
| - Listnate vzmeti na zadnji osi. |  |
| Sistem sesanja: |  |
| - Sesalna turbina vgrajena znotraj zalogovnika za odpadke |  |
| - Sesalna turbina v INOX izvedbi premera min 650 mm, |  |
| - Možnost nastavljanja vrtljajev sesalne turbine (od 0 -100%). |  |
| - Pretok zraka min 1,51 m3 na sekundo pri obratih sesalne turbine 2300 vrt / min po DIN EN 15429-2 (priložite potrdilo proizvajalca) |  |
| - Sesalno ustje iz nerjavečega materiala umeščeno med prednjo osjo z sistemom samodejnega enakomernega prilagajanja od tal, ne glede na obremenitev vozila - viseča izvedba brez podpornih elementov. |  |
| - Nastavitev sesalnega ustja po višini hidravlično ali pnevmatsko iz kabine vozila, |  |
| - Širina sesalnega ustja min. 700 mm |  |
| -Sesalna cev na sesalnem ustju premera najmanj 200 mm |  |
| Zabojnik: |  |
| - Zabojnik iz nerjavečega materiala, |  |
| - Velikosti najmanj 2 m3 bruto, |  |
| - Hidravlično dvigovanje in odpiranje zabojnika, |  |
| - Ročni sistem za dvigovanje zabojnika v slučaju okvare motorja (z ročno |  |
| hidravlično črpalko). |  |
| - Višina iztresanja najmanj 1350 mm za iztresanja v standardni 5m3 kontejner. |  |
| - Kot praznjenja zalogovnika najmanj 900 |  |
| - Širina iztresanja mora biti takšna, da je možnost iztresanja v standardni 5m3 kontejner. |  |
| -Možnost odpiranja in zapiranja zabojnika z priročnimi komandami na zadnjem boku vozila |  |
| Vodni sistem: |  |
| - Rezervoar za vodo najmanj volumna 270 lit. |  |
| - Rezervoar za reciklirano vodo najmanj volumna 400 lit. |  |
| - Sistem recikliranja umazane vode |  |
| - Vsaka ščetka mora imeti šobe za močenje ščetk pri pometanju. |  |
| - Brezstopenjska nastavitev pretoka vode za močenje ščetk v kabini vozila za vsako ščetko posebej. |  |
| - Sistem za vodo z visokim pritiskom najmanj 120 bar z ročno pištolo in cevjo dolžine najmanj 10 m z avtomatskim navijalcem |  |
| - Cev za polnjenje vode iz hidrantnega sistema z priklopno spojnico Storz KA66 |  |
| - Sistem razvodov in šob v zalogovniku za samodejno čiščenje zalogovnika in ventilatorja z priklopno spojnico Storz KA66 |  |
| Bočni ščetki: |  |
| - 2 ščetki (na levi in desni strani stroja) premera najmanj 800 mm |  |
| - Možnost nastavljanja vrtljajev ščetk (od 0 -100%) iz kabine vozila. |  |
| - Avtomatski dvig ščetk in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. |  |
| - Varovanje ščetk pri naletu na oviro (varovanje ščetk preko vzmeti ali podobno). |  |
| - Bočni pomik vsake bočne ščetke posebej. |  |
| - Neodvisni dvig leve ali desne ščetke. |  |
| - Nastavitev nagiba desne bočne ščetke hidravlično ali pnevmatsko iz kabine stroja. |  |
| - Nastavitev pritiska bočnih ščetk hidravlično ali pnevmatsko iz kabine stroja po stopnjah. |  |
| Tretja ščetka: |  |
| - Nameščena pred kabino. |  |
| - Premer najmanj 800 mm z izmenljivimi lamelnimi ščetkami, z možnostjo nagiba in pritiska |  |
| - Varovana pri naletu na oviro (preko vzmeti ali podobno). |  |
| - Avtomatski dvig ščetke in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. |  |
| - Dodatna groba ščetka za struganje plevela. |  |
| Kabina: |  |
| - Kabina z dvižnim sistemom kipanja za lažji dostop pri servisiranju, izdelana iz |  |
| protikorozijskega materiala. |  |
| - Zvočno izolirana montirana na blažilcih zaradi zmanjševanja vibracij. |  |
| - Notranja osvetlitev |  |
| - Varnostna zatemnjena stekla, izolacijsko sprednje vetrobransko steklo po možnosti ukrivljena zaradi zmanjševanja odseva sonca. |  |
| - Električno dvigovanje in spuščanje stekel na vratih kabine, |  |
| - Sedež voznika z varnostnim pasom, naslonom za glavo, komforten ergonomski popolnoma nastavljiv na vse položaje in zračno vzmeten, |  |
| - Sedež za sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za glavo. |  |
| - Električno gretje voznih ogledal. |  |
| - Dodatna ogledala za dodatni nadzor ščetk na levi in desni strani stroja. |  |
| - Klimatska naprava. |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - Nastavljiv volan. |  |
| - Stikalo za izkop električnega napajanja na stroju. |  |
| - Certifikat TOPS skladen z normo EN13531:2009-08 kateri dokazuje varnost voznika v kabini (priloga v ponudbi) |  |
| Instrumenti: |  |
| - Pometalni stroj mora imeti centralno krmilno enoto z zaslonom na dotik z diagonalo najmanj 25 cm, can bus krmilnim protokolom, ki omogoča informiranje voznika o hitrosti, obratih motorja, obratih sesalne turbine, obratih stranskih in prednjih ščetk, zaloge goriva, temperaturi hladilne tekočine, celotnih prevoženih kilometrih, obratovalnih urah stroja, količini sveže vode, številu ur pometanja (komulativa), dnevnih kilometrih in z možnostjo izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja. |  |
| - Prikazovalnik samodiagnosticiranja morebitnih napak na stroju z lokalizacijo napake. |  |
| - Možnost izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja. |  |
| - Zvočni signal za opozarjanje minimuma nivoja hidravličnega olja in temperature motorja, |  |
| prikaz pritiska in temperature olja v motorju in nivo hladilne tekočine za hlajenje motorja, |  |
| zvočni signal zamašenosti čistilca zraka, ter zvočni signal za vzvratno vožnjo. |  |
| Signalizacija in kamera: |  |
| - Osvetlitev leve in desne bočne ščetke v LED izvedbi. |  |
| - Osvetlitev sesalnega ustja LED v izvedbi. |  |
| - Prometna signalizacija v LED izvedbi |  |
| - Oznake pometalnega stroja za vožnjo in delo po slovenskih predpisih. |  |
| - 1 x rotacijska luč na kabini stroja. |  |
| - 2 x oranžna bliskovka na sprednjem delu stroja. |  |
| - 2 x oranžna bliskovka na zadnjem delu stroja. |  |
| - 2 x kamera za nadzor zadnjega dela stroja in nadzor sesalnega ustja z monitorjem , katera se |  |
| avtomatsko vklopi pri vzvratni vožnji. |  |
| - Zvočna signalizacija za vzvratno vožnjo. |  |
| Barva stroja: |  |
| - Barva pometalnega stroja bela. |  |
| Dodatno: |  |
| - Avtomatski centralni mazalni sistem za mazanje |  |
| - Zagozde za kolesa. |  |
| - Obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat). |  |
| - Strgalo za čiščenje zabojnika. |  |
| - Izpolnjevanje zahtev PM 10 tri zvezdice zaradi zmanjševanja prašnih delcev skladno z normo EN 15429-2 (priloga v ponudbi) |  |
| - Najvišji dovoljeni hrup stroja 80 dB skladno z normo VO 2018/985 Annex 2. (priloga v ponudbi) |  |
| - Certifikat o porabi goriva skladen z normo EN 15429-2 (priloga v ponudbi) |  |
| - Servisni interval najmanj na vsakih 500 h. |  |
| Tehnična dokumentacija: |  |
| -dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in shemami elektrike in hidravlike iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| -navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v stroju, elektronska verzija za ostale uporabnike): |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijski listi z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| -dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| -homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS), če je potrebno |  |
| -potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| -Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| -Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| -Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanjev skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| -navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| -katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| -dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski obliki za kompleten sklop (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami) |  |
| Servisiranje: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji |  |
| - Najbližji servis lokaciji naročnika: |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - Splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 6 let |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ stodvajset (120) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |
| B - POMETALNI STROJ ZA ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN - 4 m3: |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - specialni delovni stroj velike okretnosti za čiščenje cest, pločnikov, peš poti, kolesarskih stez, trgov, parkirišč |  |
| - stroj in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih |  |
| Osnovna dokumentacija: |  |
| - vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| Tehnični podatki: |  |
| - stroj mora biti v izvedbi z krmiljenima osema z možnostjo izklopa krmiljenja zadnje osi s stikalom v kabini (ročno oz. avtomatsko pri potovalni hitrosti) |  |
| - kapaciteta čiščenja najmanj 20.000 m2/h |  |
| Motor: |  |
| - Diesel motor EURO 6 D po zadnjih ekoloških standardih, moči min. 115 kW. |  |
| - Rezervoar za gorivo min. 110 l. iz korozivno odpornega materiala. |  |
| - Volumen rezervoarja za AdBlue min. 30 l. |  |
| Dimenzije in teže: |  |
| - Širina stroja brez ogledal do 1800 mm. |  |
| - Medosna razdalja min. 2400 mm. |  |
| - Dolžina vozila brez krtač max. 5000 mm. |  |
| - Višina do 250 mm (brez cevi za sesanje listja). |  |
| - Teža vozila max 5500 kg. |  |
| - Nosilnost vozila min 5000 kg. |  |
| - Skupna teža max 10500 kg. |  |
| Barva: |  |
| - Barva pometalnega stroja bela. |  |
| Upravljanje: |  |
| - Hidravlično kontrolirano štirikolesno upravljanje z obema krmiljenima osema in možnostjo izklopa krmiljenja zadnje osi s stikalom v kabini |  |
| - Delovna hitrost – od 0 do 18 km/h. |  |
| - Hitrost vožnje v potovalnem režimu najmanj 50 km/h. (stroj bo registriran) |  |
| - Hidrostatični prenos moči za vožnjo in delovne funkcije. |  |
| - Premagovanje klanca v delovnem režimu (100 % napolnjen) najmanj 30 %. |  |
| - Zadnja pogonska os z diferencialom. |  |
| - Obračalni krog največ 7,5 m med dvema zidovoma, |  |
| - Avtomatski dvig ščetk in zaprtje vode na šobah pri vzvratni vožnji. |  |
| Kabina: |  |
| - Klimatizirana kabina (klima naprava). |  |
| - Hrup pometalnega stroja pri delovni vožnji v kabini do max. 65 dB. |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - Desni krmilni pult. |  |
| - Kabina z dvema sedežema. |  |
| - Možnost kipanja kabine za lažji dostop pri servisiranju |  |
| - Sedež voznika z varnostnim pasom, naslonom za glavo, komforten ergonomski popolnoma nastavljiv na vse položaje in zračno vzmeten |  |
| - Tritočkovni varnostni pas. |  |
| - Opozorilni ton za vzvratno vožnjo. |  |
| - Kamera za nadzor vzvratne vožnje za nadgradnjo pometalnega stroja |  |
| - Kamera na prednjem delu stroja za nadzor sesalnega ustja. |  |
| - Barvni monitor velikosti najmanj 7 " za sprejem slike kamer. |  |
| - Ogrevana in električno nastavljiva ogledala široki kot in glavno ogledalo na levi in desni strani |  |
| - Vetrobransko steklo opremljeno z senčnikom |  |
| - Na podu stekleno kontrolno okence za nadzor sesanja |  |
| Ščetke: |  |
| - 3 sprednje ščetke na gibljivih rokah pred kabino z vodnimi šobami za vlaženje. |  |
| - Hidravlično brezstopenjsko nastavljanje nagiba vseh treh ščetk. |  |
| - Premer krtač minimalno 900 mm. |  |
| - Hidravlično brez stopenjsko nastavljanje hitrosti, nagiba in pritiska ščetk |  |
| - Možnost posamičnega premika stranske ščetke levo in desno najmanj 400 mm |  |
| - Možnost vklopa/izklopa oziroma pometanja z eno stransko ščetko |  |
| - Bočna nastavitev stranskih ščetk s posamičnim dvigom stranskih ščetk |  |
| - Širina pometanja z dvema krtačama minimalno 2500 mm. |  |
| - Širina pometanja s tremi krtačami minimalno 3500 mm. |  |
| - Upravljanje ščetk s krmilno palico. |  |
| - Brezstopenjsko nastavljanje obratov ščetk od 0 do 150 obr/min-1 |  |
| - Možnost struganja plevela in robov cestišč z izmenljivo metlo za struganje. |  |
| - Dodatna ščetka za struganje plevela |  |
| - Ogledalo za desno ščetko. |  |
| Zabojnik: |  |
| - Zabojnik za odpadke v INOX izvedbi. |  |
| - Bruto prostornina zabojnika za odpadke minimalno 5,5 m3. |  |
| - Neto prostornina zabojnika za odpadke najmanj 4 m3 |  |
| - Praznjenje zabojnika za odpadke s kipanjem nazaj. |  |
| - Minimalni kot kipanja 50° |  |
| - Sesalna turbina v INOX izvedbi. |  |
| - Premer sesalne turbine min. 900 mm |  |
| - Višina sesalne turbine min. 150 mm |  |
| - Kipanje nazaj na višini min. 1500 mm. |  |
| - Možnost ročnega dviga zabojnika za odpadke v primeru okvare stroja. |  |
| - Dvig in spust čistilne mreže v zalogovniku s pomočjo škripca in mehanskega hidravličnega sistema. |  |
| - Strgalo za čiščenje zabojnika dolžine min. 3 m. |  |
| - Čistilna mreža površine min. 2,8 m2 v zabojniku za filtliranje vsesanega zraka v INOX izvedbi. |  |
| - Kontrolna odprtina na levi in desni strani zabojnika |  |
| - Brezžični upravljalnik upravljanja zalogovnika |  |
| Vodni sistem: |  |
| - Rezervoar za čisto vodo prostornine min. 850 lit. |  |
| - Rezervoar narejen iz protikorozivnega materiala INOX ali PVC. |  |
| - Cev za polnjenje sveže vode iz hidranta dolžine min. 7 m. |  |
| - Konstantno dovajanje vode v sesalno ustje. |  |
| - Konstantno dovajanje vode pred ščetke. |  |
| - Krmiljenje vodnega sistema iz kabine. |  |
| - Nastavitev pretoka vodnega sistema iz kabine. |  |
| - Sistem recikliranja umazane vode (ponovna uporaba vode za vlaženje in izpiranje sesalnega grla) |  |
| - Cev dolžine 10 m in »C« spojko za polnjenje vode |  |
| - Ročna pištola z vodnim pritiskom min. 100 barov @ 30 lit/min za odstranjevanje nečistoč z min. |  |
| - Dolžino cevi min. 15 m s shranjevanjem na samo navijalnem kolutu. |  |
| - Sistem razvodov in šob v zalogovniku za samodejno čiščenje zalogovnika in ventilatorja z priklopno spojnico Storz KA66 |  |
| Instrumenti: |  |
| - Pometalno sesalni stroj mora imeti centralno krmilno enoto z CAN-bus krmilnim protokolom. |  |
| - Prikazovalnik za informiranje voznika o hitrosti, obratih motorja, obratih sesalne turbine, obratih stranskih in prednjih ščetk, zaloge goriva, temperaturi hladilne tekočine, celotnih prevoženih kilometrih, obratovalnih urah stroja, količini sveže vode, številu ur pometanja (komulativa), dnevnih kilometrih in z možnostjo izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja. |  |
| - Prikazovalnik samodiagnosticiranja morebitnih napak na stroju z lokalizacijo napake. |  |
| - Zvočni signal za opozarjanje minimuma nivoja hidravličnega olja in temperature motorja, prikaz pritiska in temperature olja v motorju in nivo hladilne tekočine za hlajenje motorja, zvočni signal zamašenosti čistilca zraka, ter zvočni signal za vzvratno vožnjo. |  |
| - Zvočni signal v primeru preobremenitve nosilnosti stroja |  |
| Svetlobna signalizacija: |  |
| - Osvetlitev leve in desne bočne ščetke v LED izvedbi. |  |
| - Osvetlitev sesalnega ustja LED v izvedbi. |  |
| - Prometna signalizacija in oznake pometalnega stroja za vožnjo in delo po slovenskih predpisih. |  |
| - 1 x rotacijska luč na kabini vozila v led izvedbi |  |
| - dve oranžni bliskavici na sprednjem delu stroja in dve na zadnjem delu stroja |  |
| Karakteristike: |  |
| - Kapaciteta pometanja minimalno 20.000 m2/h. |  |
| Zavore: |  |
| - Zavorni diski na prednjih in zadnjih kolesih. |  |
| - Ročna zavora. |  |
| Vzmetenje: |  |
| - Spiralno vzmetenje z amortizerjem na prednji osi |  |
| - Listnate vzmetmi z amortizerjem na zadnji osi |  |
| Pnevmatike: |  |
| - 4 kolesa s pnevmatikami velikosti min 19,5". |  |
| - Zimsko letne pnevmatike M+S na vseh kolesih |  |
| Sistem sesanja: |  |
| - Gibljivo sesalno ustje na vodilnih kolesih ali viseča izvedba. |  |
| - Širina sesalnega ustja min. 800 mm. |  |
| - Sesalna cev premera min. 250 mm. |  |
| - Hidravlično nastavljiva dvižna loputa na sesalnem jašku krmiljena iz kabine vozila za pobiranje večjih kosovnih materialov kot npr. plastenke 1,5 lit, itd. |  |
| - Sesalno ustje in krtače se morajo iz delovnega položaja avtomatsko umakniti v transportni položaj pri ukazu vzvratna vožnje. |  |
| - Pretok zraka min. 20.000 m3/h |  |
| - Sesalna moč min. 700 mm vodnega stolpca. |  |
| - Predpriprava za vgradnjo cevi na nosilni roki za sesanje listja |  |
| Dodatno: |  |
| - Avtomatsko centralno mazanje |  |
| - Zagozde za kolesa. |  |
| - Obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat) |  |
| - Izpolnjevanje zahtev PM 10 emisijskega testa. |  |
| - Najvišji dovoljeni hrup stroja 102 dB. |  |
| - Najvišji dovoljeni hrup v kabini 66 dB. |  |
| Tehnična dokumentacija priložena k ponudbi: |  |
| -dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in shemami elektrike in hidravlike iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| -Poročilo proizvajalca o prostornini zabojnika skladno z EN 15429 |  |
| -Poročilo proizvajalca o porabi goriva skladno z EN 15429-2 |  |
| -Poročilo proizvajalca o hrupnosti stroja |  |
| -Poročilo proizvajalca o hrupnosti v kabini |  |
| -Poročilo proizvajalca o obračalnem krogu |  |
| - Izjava proizvajalca o vibracijah po standardu ISO EN 1032: 2003 |  |
| - Potrjen certifikat trdih delcev PM 2.5/10 skladno z standardom EN15429-3 |  |
| -Navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi v slovenskem jeziku (1x tiskana verzija v stroju, elektronska verzija za ostale uporabnike): |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijski listi z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| -dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| -homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS |  |
| -potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| -Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanjev skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| -Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja v pisni in elektronski obliki |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski obliki za kompleten sklop (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami) |  |
| Servisiranje: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji |  |
| Najbližji servis lokaciji naročnika: |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - Splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti koroziji šasije in kabine najmanj 6 let |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ stodvajset (120) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- kot navedeno v razpredelnici