|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/7 |
| --- | --- | --- | --- |

Predmet sklopa 7 javnega naročila je dobava enega (1) vozila: tovorno vozilo s kesonom in nakladalno ploščadjo za zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| Količina: 1 kos |  |
| ŠASIJA |  |
| - Osnovne zahteve: |  |
| - Dvoosna šasija s kratko kabino |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev |  |
| - vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| - Tehnični podatki: |  |
| Nosilnost: |  |
| - skupna masa največ 13.000 kg |  |
| - tehnična nosilnost prednje osi najmanj 4.480 kg |  |
| - tehnična nosilnost zadnje osi najmanj 8.480 kg |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja – diesel, Euro 6 |  |
| - protihrupna zaščita v skladu z predpisi |  |
| - moč motorja najmanj 180 kW |  |
| - navor najmanj 1000 Nm |  |
| - prostornina motorja najmanj 6.800 ccm |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |
| - elektronski omejevalec hitrosti pri 85 km/h |  |
| - vserežimski regulator |  |
| - predgrelec goriva |  |
| - separator goriva – ogrevan |  |
| - zajem zraka dvignjen za kabino |  |
| - rezervoar za gorivo s ključavnico volumna najmanj 180 litrov |  |
| - pojačana večstopenjska motorna zavora min 180 kW zavorne moči |  |
| Menjalnik: |  |
| - izvod iz menjalnika za delovanje nadgradnje |  |
| - najmanj 12 stopenjski avtomatizirani |  |
| - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - zračni, dvokrožni sistem |  |
| - samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| - disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| - ABS sistem |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| - nosilec rezervnega kolesa |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| - zavesice spredaj in zadaj kratka izvedba |  |
| Električne naprave: |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj 170 Ah |  |
| - generator 28 V min 120 A |  |
| - električno glavno stikalo za izklop baterije |  |
| Kabina: |  |
| - kompaktna prekucna kabina |  |
| - električni pomik stekel |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - avtomatska klima naprava v kabini |  |
| - loputa na strehi kabine |  |
| - zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del |  |
| - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| - dnevni digitalni tahograf za dva voznika |  |
| - števec delovnih ur vozila |  |
| - opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| - računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva |  |
| - centralno zaklepanje |  |
| - dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska |  |
| svetilka) |  |
| - ADR oprema za prevoz nevarnih snovi |  |
| - 2 x rumena utripajoča luč na strehi |  |
| - 2 x delovna luč zadaj na kabini |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - barva – bela |  |
| Okvir šasije |  |
| - medosna razdalja največ 4200 mm |  |
| - stranska bočna zaščita na medosju |  |
| - blatniki na zadnji osi |  |
| - zadnji odbijač |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| - vlečna kljuka z elektro priključki |  |
| NADGRADNJA keson z nakladalno ploščadjo |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - nadgradnja in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev. |  |
| - nadgradnja mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. |  |
| - 52/2006) |  |
| - nadgradnja mora biti prirejena standardu DIN 30722 |  |
| Osnovna dokumentacija: |  |
| - vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |  |
| Tehnični opis nadgradnje: |  |
| - dolžina nadgradnje: 6.100 - 6.300 mm |  |
| - širina nadgradnje največ 2.500 mm |  |
| - nakladalna dolžina najmanj 6.000 mm |  |
| - nakladalna širina najmanj 2.400 mm |  |
| - nakladalna notranja višina, 2200 mm |  |
| - nadgradnja mora biti opremljena za prevoz ADR in opremljena s certificirano razsvetljavo v led izvedbi (dve delovni luči na stropu) |  |
| - na sprednji stranici polica v celotni širini nadgradnje; globina min 500 mm, nosilnosti min 200 kg na višini 1500 mm |  |
| - pomožna šasija izdelana iz inox cevi in profilov; dno nadgradnje izdelano iz ne iskrečega mrežastega materiala, z možnostjo manipulacije z ročnim paletnim viličarjem; pod mrežastim podom so zbiralniki za iztekle tekočine z izpusti prav tako v inox izvedbi |  |
| - stene in streha so izdelane iz sendvič panelov debeline najmanj 30 mm |  |
| - leva in desna bočna stena sta razdeljeni na dva dela; sprednji del se zapira z dvokrilnimi vrati iz enakega materiala kot celotna površina. Zadnji stranski del se zapira zgornji del z loputo, ki se odpira navzgor in je podprta z plinskimi amortizerji ter spodnjim delom, ki se odpira proti tlom pod kotom 90° in služi kot odlagalna polica minimalne nosilnosti 200 kg |  |
| - notranjost nadgradnje je opremljena levo in desno z pritrdilnim mesti za zabojnike 200 l (stensko vpetje in v višini pokrova z zateznimi trakovi), za zaboje 610 l pa vpetje v podu |  |
| - montaža zračnikov za prezračevanje minimalno dva v velikosti 300x150 mm |  |
| - zadnji del se zapira zgoraj z loputo, širine celotne nadgradnje s prilagojeno višino glede na višino nakladalne rampe, ki se odpira navzgor in je podprta z plinskimi amortizerji ter spodnjim delom aluminijasta nakladalna ploščad: |  |
| - nosilnosti 1500 kg, izvedba z štirimi hidravličnimi cilindri |  |
| - širina: v širini nadgradnje, višina od 1.500 do 1.600 mm |  |
| - stikalo v kabini, avtomatska izravnava platoja ob nasedu, zapora proti kotaljenju, opozorilne zavesice |  |
| - elektro-hidravlični pogon, krmiljenje pod vozilom in komande na spiralnem kablu |  |
| Notranja mobilna oprema: |  |
| - 8 kos zaboj 610 l s pokrovom, min. dimenzije 1200mm x1000mm x760mm, min. nosilnost 440 kg, certifikat ADR |  |
| - 20 kos plastični zaboj z zaokroženim dnom volumen min. 200 l, pokrov z zapirali in tesnilom, ADR certifikat |  |
| - TEHTNICA (INOX izvedba , območje tehtanja 60 kg, prenosljiva, baterijska, platforma tehtnice cca. 55 x 45 cm, vodoodporna, RS232 konektor, napajalni kabel, dodatna baterija) |  |
| Tehnična dokumentacija: |  |
| - K ponudbi je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki za vozilo in nadgradnjo, vključno s potrebnimi risbami in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: |  |
| - SIST EN 291-1.del točka 3.20 |  |
| - SIST EN 292-2. del točka 5 |  |
| - SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji |  |
| Garancijske zahteve |  |
| - splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti prerjavenju najmanj 6 let |  |
| Servisiranje: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti oddaljen največ 50 km od lokacije naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana |  |
| - Najbližji servis naročniku je na lokaciji: |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - dva računa z vsemi podatki potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - katalog nadomestnih delov za sklop v elektronski ali pisni obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti v elektronski obliki za kompleten sklop (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami) |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- kot navedeno v razpredelnici